一、服务内容：

1、按照国家行业保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行。按照政府法规对电梯进行常规检查和例行保养：

（1）电梯：

安全部件：

制动器各销轴部位、制动器间隙、限速器各销轴部位、轿顶检修和急停开关、轿厢检修和急停开关、轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）、轿门门锁电气触点、层门门锁电气触点、底坑急停开关、制动衬、验证轿门关闭的电气安全装置、限速器轮槽、限速器涨紧轮装置和电气安全装置、制动器上检测开关、上下极限开关、制动器铁芯（柱塞）、制动器制动弹簧压缩量、限速器安全钳联动、上行超速保护装置、轿厢称重装置、安全钳钳座等安全部件的检查、调整、清洁、润滑。

机房：机房滑轮间环境、手动紧急操作装置、编码器、曳引轮槽、电动机与减速机联轴器螺栓、曳引轮和导向轮轴承部、控制柜内各接线端子、控制柜各仪表、减速机内齿轮油、控制柜接触器和继电器触点、导电回路绝缘性等机房部件的检查、调整、清洁、润滑。

轿厢：轿顶环境、导靴上油杯、轿厢风扇、灯箱片、应急照明、轿内报警装置、对讲系统、轿内显示、指令按钮、轿门在开启和关闭时的状况、轿厢平层精度、位置脉冲发生器、导靴靴衬或滚轮、各反绳轮轴承部、轿顶和轿厢架和轿门及其附件安装螺栓、轿底各安装螺栓等轿厢部件的检查、调整、清洁、润滑。

井道：对重块及压板、井道照明、层站召唤、层楼显示、层门地坎、层门自动关门装置、层门门锁自动复位、层门锁紧元件啮合长度、层门和轿门系统中传动钢丝绳或链条或胶带、层门门导靴、消防开关、补偿链（绳）与轿厢和对重的连接处、轿厢和对重的导轨支架、轿厢和对重的导轨、随行电缆、层门装置等井道部件的检查、调整、清洁、润滑。

底坑：底坑环境、缓冲器、对重缓冲距等底坑部件的检查、调整、清洁、润滑。

曳引钢丝绳或曳引钢带、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳、曳引绳头组合的检查、调整、清洁、润滑。

轿厢围壁、包括固定或可移动的面板、门面板、轿门扇、吊顶、轿厢照明、厅门扇、门框及地坎的检查。

机房温度、齿轮箱、齿轮箱轴承、油封、查看故障记录、限速器护罩和楔块、轿门、开门机、厅门导轨、隔光板或磁条、E&I操纵盘、地坎护板、控制柜内保险、电子板和风扇、变频器、交/直流转换驱动器、可控硅、曳引轮防护、井道开关和换速开关、钢带PPT、补偿绳绳轮、补偿链防晃器、轿顶接线盒、安全钳开关及轴销、控制柜防尘网、电刷和换向器、曳引机固定螺栓和减震胶垫等部件的检查、调整、清洁、润滑。

（2）扶梯：

安全部件：

扶梯的制动器机械装置、制动检测开关、制动触点、梳齿板开关、梯级或踏板下陷开关、梯级链涨紧开关、扶手带入口处保护开关、出入口安全警示标志、防灌水保护装置、附加制动器、扶手带断带保护开关、围裙板安全开关、主机过热保护装置、电源相序监控装置、主机盖保护装置等安全部件的检查、调整、清洁、润滑。

扶梯的电器部件、电子板、主驱动链、减速机润滑油、电机通风口、检修控制装置、自动润滑油罐油位、梳齿板照明、梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带、梯身上部三角档板、梯级滚轮和梯级导轨、扶手护壁板、急停开关、梯级链涨紧装置、梯级轴衬、主驱动链链条滑块、主接触器、电缆、扶手带托轮、滑轮群、防静电轮、扶手带内侧凸缘处、扶手带导向块和导向轮、在进入梳齿板处的梯级、内外盖板连接处、围裙板对接处等的检查、调整、清洁、润滑。

自动扶梯照明、楔块护板、桁架包层、桁架内照明的检查和调整。

梯级、扶手带照明、梯级下照明、润滑装置、上下平台、控制柜、曳引机、主驱动轮、曳引机固定螺栓和减震胶垫、扶手带驱动装置、年度清洁检查、主驱动链、防反向装置等部件的检查、调整、清洁、润滑。

2、根据电梯检验规则要求，积极配合医院完成电梯检验、检测工作，提供限速器动作速度校验报告，并保证所维保的电梯在规定期限内通过检验、检测，负责完成检验、检测过程中发生的属本合同范围内的整改工作。

3、供应商负责投保商业综合责任险及其工作人员的人身意外保险。

4、供应商自行配备工作所需的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

5、备件和零件

供应商为医院储存合理数量的医院电梯专用备件和更换零件，所有配件必须由电梯生产厂家统一供货，均为电梯厂家认证认可的配件，当发现电梯部件依靠日常维护保养不能安全运行时，及时对相应部件进行修理或更换。

免费提供例行保养所需之棉纱、润滑油和润滑脂（曳引机油除外）。

对于本合同内包含的配件实行免费送货上门。

6、本合同为POG半包方案合同，合同包括单个价值不超过500元的零配件及损耗件应免费维修及调换，限速器校验，125超载实验，IOT物联网，电梯保险，软件版本升级，技术支持，易损配件储备，调换的新零配件均为原厂品牌。

二、服务人员配置及数量

供应商安排两名持有有效电梯维修作业人员证书的维保人员一年24小时常驻设立在医院附近的维修点提供维保服务，并在接到甲方报修通知后15分钟内必须赶到现场，维保人员专业技术熟练，能够保证维修及时、彻底。

三、服务要求

（1）供应商应按时完成医院要求填写的相关工作表格。

（2）针对医院下发的通知或沟通函，供应商应在要求日期内予以回复。

（3）供应商对驻医院项目点进行每年不少于两次的工地质量安全稽查，检查时应告知医院并书面反馈检查情况。

（4）供应商应严格按照国家及行业规定完成15天、月度、季度、半年以及年度保养内容，保养记录由双方签字认可。合同中提供的所有常规保养工作，均在不影响医院电梯日常运行时间内进行。

（5）供应商应对医院的电梯操作人员每半年进行一次电梯安全操作培训。